3

| Specyfikacja techniczna prototypowego zespołu odlewniczo-walcowniczego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer dokumentu: | TS NPA/0044-3 |  |  |  |  |  |
| Wersja dokumentu: | 3.0 |  |  |  |  |  |
| Data modyfikacji: | 14.07.2017 r. |  |  |  |  |  |
| Koordynator projektu: | Piotr Uliasz |  |  |  |  |  |
| Kontakt e-mail: | piotr.uliasz@npa.pl |  |  |  |  |  |
| Opis ogólny zespół odlewniczo-walcowniczego: Odlewanie i walcowanie jest etapem technologii produkcji walcówki z aluminium i stopów aluminium następującym po etapie rafinacji i filtracji. Zespół odlewniczo-walcowniczy jest elementem przeznaczonym do wykonania, w sposób ciągły, następujących procesów technologicznych: odlanie wlewka, prostowanie wlewka, cięcie wlewka, frezowanie wlewka, regulacja temperatury wlewka, walcowanie wlewka, chłodzenie walcówki, nawijanie walcówki. W wyniku przeprowadzenia opisanych procesów uzyskuje się krąg walcówki o odpowiedniej średnicy i wymiarze i wadze. Krytycznymi parametrami zespołu odlewniczo-walcowniczego są: wydajność produkcyjna wynosząca dla aluminium EN AW 1370 – 5000 kg/h, możliwość ciągłej produkcji wymienionych stopów, uzyskanie wymaganej geometrii walcówki. |  |  |  |  |  |  |
| Dostawca zespołu odlewniczo-walcowniczego rozumie, że: - opisane poniżej przez Kupującego specyficzne wymagania dotyczące parametrów urządzeń wchodzących w zakres bloków funkcyjnych zespołu odlewniczo-walcowniczego są wymaganymi ponadstandardowymi w stosunku do typowych rozwiązań stosowanych w zespołach odlewniczo-walcowniczych. WARUNKIEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ KUPUJĄCEGO JEST PRZEDSTAWIENIE KRÓTKIEGO OPISU WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZESPOŁU ODLEWNICZO-WALCOWNICZEGO ORAZ WYKAZANIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE ROZWIĄZANIE WSZYSTKICH SPECYFICZNYCH WYMAGAŃ KUPUJĄCEGO. - brak wyszczególnienia przez Kupującego któregokolwiek ze standardowo stosowanych na rynku elementów wyposażenia zespołu odlewniczo-walcowniczego nie oznacza, że nie jest on wymagany. W przypadku każdorazowej wątpliwości Dostawcy co do zakresu i kompletności dostawy, nie opisanej w tej specyfikacji, powinien on zwrócić się do Kupującego o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie określonym w pkt II. 12. 2).-3). SIWZ.. |  |  |  | WYPEŁNIA OFERENT (* niepotrzebne skreślić) |  |  |
|  |  |  |  | POTWIERDZAM / NIE POTWIERDZAM* |  |  |
| Zakres (I, II, III, …) |  | Parametr (a, b, c, …) | Wymaganie (1, 2, 3, ….) | Nr parametru/ wymagania technicznego | WYPEŁNIA OFERENT (* wpisać) |  |
|  |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE* UWAGA: Brak zaoferowania / spełniania któregokolwiek z wymaganych parametrów/ wymagań technicznych skutkować będzie odrzuceniem oferty. | Odniesienie do punktu/strony w ofercie technicznej * |
| I. Parametry wyrobu |  | a. Rodzaje produkowanej walcówki ze stopów aluminium | 1. Zastosowane w linii CCR urządzenia mają umożliwić produkcję walcówki ze stopów aluminium serii: 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx. W szczególności walcówek w gatunkach wymienionych w normach EN 1715-3:2008 oraz 1715-4:2008 | I.a.1. |  |  |
|  |  | b. Średnica i tolerancja walcówki | 1. 9,5; 12; 15; 19; 22; 25; 30 mm – szczegóły Tabela 1 oraz Tabela 2 | I.b.1. |  |  |
|  |  | c. Postać wyrobu | 1. Wymiary kręgów wg Tabeli 3 | I.c.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Masa kręgu max 2500 kg | I.c.2. |  |  |
|  |  |  | 3. Spięcie w 4 punktach na obwodzie za pomocą taśmy stalowej. | I.c.3. |  |  |
| II. Główne parametry zespołu odlewniczo-walcowniczego |  | a. Wydajność produkcyjna linii CCR | 1. 5000 kg/h – dla materiału referencyjnego (EN AW 1370) | II.a.1. |  |  |
|  |  | b. Budowa zespołu | 1. Zintegrowany zespół odlewniczo-walcowniczy (CCR) wraz z niezbędnymi instalacjami i infrastrukturą wodno-emulsyjną | II.b.1. |  |  |
|  |  | c. Kierunek linii CCR | 1. Ustawienie linii CCR z lewej do prawej | II.c.1. |  |  |
|  |  | d. Teren do zabudowy urządzeń linii CCR | 1. Zlokalizowanie urządzeń linii CCR (maszyna odlewnicza, walcarki, układ chłodzenia wyrobu i nawijarki) w ramach obszaru zabudowy C zaznaczonego na dokumentach Plan nr 1 oraz Plan 2 – | II.d.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Zlokalizowanie instalacji i infrastruktury wodno-emulsyjnej linii CCR w ramach obszaru zabudowy C, D oraz E. zaznaczonego na dokumentach Plan nr 1 oraz Plan 2 – | II.d.2. |  |  |
|  |  | e. Dokumentacja techniczna | 1. Dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej rysunki fundamentów, okablowania i orurowania linii oraz dokumentacja niezbędna do prawidłowego zainstalowania i uruchomienia linii | II.e.1. |  |  |
|  |  | g. Dostępne media w miejscu lokalizacji | 1. Dokument pt.: Media |  |  |  |
| III. Maszyna odlewnicza |  | a. Budowa układu zalewowego | 1. Zastosowanie dwóch rynien do przelewania metalu (duża i mała rynna) | III.a.1. |  |  |
|  |  | b. Regulacja przepływu metalu w rynnach zalewowych układu odlewniczego | 1. Zastosowanie nastawnych pływających zaworów z przeciwwagą | III.b.1. |  |  |
|  |  | c. Budowa maszyny odlewniczej | 1. Zastosowanie urządzenia do ciągłego odlewania aluminium i stopów aluminium na kołowy, obrotowy krystalizator składający się z wlewnicy i taśmy. | III.c.1. |  |  |
|  |  | d. Sposób chłodzenia krystalizatora | 1. Zastosowanie czterech sekcji chłodzących umiejscowionych wokół krystalizatora: zewnętrzna/ wewnętrzna / 2 x boczne | III.d.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Zastosowanie podziału sekcji na segmenty (min 2 segmenty na sekcji) | III.d.2. |  |  |
|  |  |  | 3. Zastosowanie automatycznego układu sterowania rozpływem wody w sekcjach i segmentach | III.d.3. |  |  |
|  |  | e. Budowa obiegu wody chłodzącej maszynę odlewniczą | 1. Zastosowanie osobnego obiegu zamkniętego tylko dla maszyny odlewniczej | III.e.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Zastosowanie w obiegu filtru wody typu HYDAC | III.e.2. |  |  |
|  |  |  | 3. Zastosowanie filtra wody pracującego w sposób ciągły i umożliwiającego odseparowanie cząstek o wymiarze 50 μm |  |  |  |
|  |  |  | 4. Zastosowanie w obiegu chłodni kominowej | III.e.3. |  |  |
|  |  | f. Odciąg pary wodnej przestrzeni krystalizatora | 1. Zastosowanie urządzenia pochłaniającego parę wodną | III.f.1. |  |  |
| IV. Urządzenia pomocnicze (Przygotowanie wlewka do walcowania) |  | a. Urządzenie do awaryjnego cięcia wlewka | 1. Zastosowanie przenośnego układu hydraulicznego wyposażonego w nożycę do cięcia wlewka. | IV.a.1. |  |  |
|  |  | b. Urządzenie do ciągłego cięcia wlewka | 1. Zastosowanie układu do ciągłego cięcia wlewka wraz z układem do odbioru pociętych wlewków | IV.b.1. |  |  |
|  |  | c. Piec indukcyjny | 1. Zastosowanie pieca celem podniesienia temperatury wlewka przed wejściem do zespołu walcarek | IV.c.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Piec umożliwia podniesienie temperatury wlewka o min 100°C | IV.c.2. |  |  |
|  |  | d. Rynna chłodząca | 1. Zastosowanie rynny celem obniżenia temperatury wlewka przed wejściem do zespołu walcarek | IV.d.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Rynna umożliwi schłodzenie wlewka do temperatury 430°C | IV.d.2. |  |  |
|  |  | e. Obieg chłodzenia wody dla pieca indukcyjnego/rynny chłodzącej | 1. Zastosowanie układu zamkniętego wyposażonego w niezależny chiller. | IV.e.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Zastosowanie filtra wody pracującego w sposób ciągły i umożliwiającego odseparowanie cząstek o wymiarze 50 μm | IV.e.2. |  |  |
|  |  | f. Układ do pomiaru temperatury wlewka | 1. Zastosowanie min. dwóch pirometrów. | IV.f.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Umieszczenie pirometru nr 1 przed piecem indukcyjnym lub przed rynną chłodzącą. | IV.f.2. |  |  |
|  |  |  | 3. Umieszczenie pirometru nr 2 przed wejściem do walcarki | IV.f.3. |  |  |
|  |  |  | 4. Zakres pracy pirometrów od 300 do 600 oC | IV.f.4. |  |  |
| V. Zespół walcowniczy |  | a. Skład zespołu walcowniczego | 1. Zastosowanie walcarki wstępnej i walcarki wykańczającej | V.a.1. |  |  |
|  |  | b. Walcarka wstępna | 1. Zastosowanie układu walcowniczego dwu walcowego | V.b.1. |  |  |
|  |  | c. Walcarka wykańczająca | 1. Zastosowanie układu walcowniczego dwu lub trój walcowego | V.c.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Zastosowanie układu/urządzenia do kontroli nastawy walców | V.c.2. |  |  |
|  |  | d. Obieg chłodzenia oleju w obiegu walcarek | 1. Zastosowanie układu zamkniętego wyposażonego w niezależny chiller. | V.d.1. |  |  |
|  |  | e. Obieg chłodzenia emulsji w obiegu walcarek | 1. Zastosowanie układu zamkniętego wyposażonego w niezależny chiller. | V.e.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Zastosowanie filtra emulsji pracującego w sposób ciągły i umożliwiającego odseparowanie cząstek o wymiarze 50 μm | V.e.2. |  |  |
|  |  | f. Odciąg nad walcarkami | 1. Zastosowanie okapu lub obudowy wraz z konstrukcją wsporczą dla każdej z walcarek | V.f.1. |  |  |
| VI. Chłodzenie walcówki |  | a. Wydajność układu chłodzenia walcówki | 1. Zapewnienie maksymalnego schłodzenia walcówki do poziomu 50 oC powyżej temperatury wody chłodzącej | VI.a.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Maksymalna dopuszczalna temperatura walcówki 250 oC | VI.a.2. |  |  |
|  |  | b. Obieg chłodzenia wody w urządzeniu do chłodzenia walcówki | 1. Zastosowanie układu zamkniętego wyposażonego w niezależny chiller. | VI.b.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Zastosowanie filtra wody pracującego w sposób ciągły i umożliwiającego odseparowanie cząstek o wymiarze 50 μm | VI.b.2. |  |  |
| VII. Cięcie walcówki i nawijanie |  | a. Cięcie walcówki | 1. Zastosowanie cięcia automatycznego zsynchronizowanego z nawijarka | VII.a.1. |  |  |
|  |  | b. Nawijarka | 1. Dwustanowiskowa, pracująca naprzemiennie | VII.b.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Maksymalna temperatura zwijanej walcówki 250 oC | VII.b.2. |  |  |
|  |  | c. Taśmy | 1. Zastosowanie urządzeń ręcznych lub automatycznych do taśmowania kręgów | VII.c.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Zastosowanie taśm stalowych | VII.c.2. |  |  |
| VIII. Pomiary i sterowanie |  | a. Parametry pracy zespołu odlewniczo-walcowniczego | 1. Ciągła rejestracja i zapis parametrów pracy zespołu odlewniczo-walcowniczego: - Temperatura ciekłego metalu w dużej rynnie, - Ciśnienie i przepływ wody chłodzącej krystalizator maszyny odlewniczej, - Temperatura wody chłodzącej krystalizator, - Rozkład przepływów w układzie chłodzącym (podział na sekcje) krystalizator, - Prędkość obrotowa krystalizatora, - Napięcie taśmy stalowej, - Wskaźnik i poziom frezowania, - Temperatury z układu pirometrycznego I - Temperatura i przepływ wody chłodzącej w rynnie chłodzącej wlewek, - Wskaźnik wykorzystania pieca indukcyjnego I - Temperatura emulsji chłodzącej, - Ciśnienie i przepływ emulsji, - Obciążenie prądowe napędów głównych maszyny odlewniczej oraz walcarek, - Ciśnienie i temperatura oleju podawanego na klatki walcownicze, - Temperatura wody chłodzącej walcówkę - Ciśnienie i przepływ wody chłodzącej walcówkę, - Waga kręgów walcówki, - Licznik metrów walcówki, - Sygnalizacja gotowości poszczególnych urządzeń linii CCR. | VIII.a.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Archiwizacja danych pomiarowych min. 30 dni | VIII.a.2. |  |  |
|  |  |  | 3. Rejestr czasu pracy zespołu odlewniczo-walcowniczego z podziałem na praca produkcyjna, przestój planowy, przestój awaryjny | VIII.a.3 |  |  |
|  |  |  | 4. Język obsługi - polski | VIII.a.4 |  |  |
|  |  | b. Panele obsługi | 1. Zastosowanie paneli obsługi i kontroli zespołu odlewniczo-walcowniczego: - Maszyny odlewniczej zlokalizowany na stanowisku pracy operatora, - Walcarek w obszarze zespołu walcowniczego - Nawijarki w obszarze pracy nawijarki - Wspólny wyświetlacz parametrów procesowych urządzeń: piec topielny, piece odstojowe, sekcja filtracji i rafinacji, linia CCR umieszczony w pomieszczeniu pracowników nadzoru. | VIII.b.1. |  |  |
|  |  | c. Dane pomiarowe | 1. Kompatybilność danych z sekcją stopowania oraz sekcją rafinacji i filtrowania. | VIII.c.1. |  |  |
|  |  | d. Rodzaj sterowników | 1. Zastosowanie zgodnych lub równoważnych do stosowanego w zakładzie standardu sterowników. Opis standardu: PLC - SIEMENS S7 | VIII.d.1. |  |  |
| IX. Części zamienne, materiały eksploatacyjne, dokumentacja techniczno-ruchowa oraz inne |  | a. Części zamienne do zespołu odlewniczo-walcowniczego | 1. Dostawa obejmuje części zamienne niezbędne do utrzymania ciągłej produkcji w czasie 12 miesięcy od daty odbioru technicznego | IX.a.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Załączenie w ofercie listy części zamiennych (części krytyczne) | IX.a.2. |  |  |
|  |  | b. Materiały eksploatacyjne | 1. Dostawa obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania ciągłej produkcji w czasie 3 miesięcy od daty odbioru technicznego | IX.b.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Załączenie w ofercie listy materiałów eksploatacyjnych | IX.b.2. |  |  |
|  |  | c. Rezerwowe klatki walcownicze | 1. Dostawa obejmuje jeden dodatkowy kompletny zastaw klatek walcowniczych do produkcji walcówki o średnicy 9,5 mm (W zależności od technologii walcowania w skład zestawu może wchodzić pojedyncza klatka lub para klatek) | IX.c.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Dostawa obejmuje jeden dodatkowy kompletny zastaw klatek walcowniczych do produkcji walcówki o średnicy 12 mm (W zależności od technologii walcowania w skład zestawu może wchodzić pojedyncza klatka lub para klatek) | IX.c.2. |  |  |
|  |  | d. Układ sterowania i zasilania | 1. Dostawa obejmuje pełne okablowanie wymagane do wykonania połączeń pomiędzy urządzeniami a pulpitami sterowniczymi i szafami zasilającymi | IX.d.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Dostawa obejmuje wszystkie niezbędne szafy zasilające oraz sterownicze | IX.d.2. |  |  |
|  |  | e. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa | 1. Dostawa w języku polskim | IX.e.1. |  |  |
|  |  |  | 2. Dostawa certyfikatów CE dla urządzeń zespołu odlewniczo-walcowniczego | IX.e.2. |  |  |
|  |  | f. Oprogramowanie sterujące | 1. Dostawca zapewni bezpłatnie Kupującemu, po okresie gwarancyjnym, pełny dostęp do oprogramowania urządzeń | IX.f.1. |  |  |
| Dodatkowe tabele |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 1. Średnice i tolerancje walcówki Średnica, mm; Tolerancja, mm; Owalność, mm. 9,5; ± 0,25; 0,15. 12,0; ± 0,3; 0,2. 15,0; ± 0,3; 0,2. 19,0; ± 0,4; 0,3. 22,0; ± 0,4; 0,3. 25,0; ± 0,5; 0,4. 30,0; ± 0,6; 0,5. |
| Tabela 2. Średnice walcówki z podziałem na serię stopów aluminium Seria aluminium (wg EN 573-3); Średnica walcówki, mm. 9,5; 12; 15; 19; 22; 25; 30. 1xxx; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●. 2xxx; ●; ●. 3xxx; ●; ●; ●; ●. 4xxx; ●; ●. 5xxx; ●; ●; ●; ●. 6xxx; ●; ●. 7xxx; ●; ●. 8xxx; ●; ●. Al59, AlZr; ●; ●. |
| Tabela 3. Wymiary kręgów oraz sposób zwijania Rodzaj standardu; Średnica wewnętrzna; Maksymalna średnica zewnętrzna; Szerokość; Maksymalna waga. mm; mm; mm; kg. European; 570; 1 600; 850; 2 500. American; 760; 1 650; 850; 2 500. Uwaga: Dla standardu Europejskiego wymagane nawijanie walcówek z aluminium i jego stopów o średnicach 9,5; 12; 15; 19 mm. |
| Akceptacja warunków specyfikacji |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………… Data i podpis Oferenta |  |  |  |  |  |  |